Załącznik nr 1.2 do SWZ - Pakiet nr 2

Znak postępowania: DA.ZP.242.37.2021

formularz Szczegółowy oferty

Ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

PAKIET NR 2

Uwaga:

- Kontrole wykonywane na trzech (3) poziomach (normalnym i patologicznych) codziennie, szacowana ilość powtórzeń ok. 5 %.

- Należy ująć koszty odczynników, kontroli i ewentualnych powtórzeń oraz wszystkich niezbędnych materiałów zużywalnych do oferowanego analizatora, niezbędnych do wykonania ilości zamówienia.

Część I:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość oznaczeń (badań) do wykonania w okresie 3 lat | Cena jedn. netto odczynników i wszystkich pozostałych wyrobów medycznych niezbędnych do wykonania badania | Wartość łączna netto odczynników i wszystkich pozostałych wyrobów medycznych niezbędnych do wykonania badania | VAT w % | Cena jedn. brutto odczynników i wszystkich pozostałych wyrobów medycznych niezbędnych do wykonania badania | Wartość łączna brutto odczynników i wszystkich pozostałych wyrobów medycznych niezbędnych do wykonania badania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Morfologia CBC |  |  | 160 000 oznaczeń (badań) |  |  |  |  |  |
| 2 | Morfologia CBC+ DIFF |  |  | 30 000 oznaczeń (badań) |  |  |  |  |  |
| 3 | Retikulocyty |  |  | 5 000 oznaczeń (badań) |  |  |  |  |  |

Wartość netto odczynników i wszystkich pozostałych wyrobów medycznych (część I):  ..................................... zł

Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto odczynników i wszystkich pozostałych wyrobów medycznych (część I):  .................................... zł

Słownie:  ................................................................................

Część II:

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Okres dzierżawy | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy | VAT w % | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator podstawowy | 1 szt. | 36 m-cy |  |  |  |  |  |
| 2 | Analizator back-up | 1 szt. | 36 m-cy |  |  |  |  |  |
| 3 | Sprzęt informatyczny | 1 kpl. | 36 m-cy |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikroskop optyczny | 2 szt. | 36 m-cy |  |  |  |  |  |
| 5 | Mieszadło hematologiczne | 1 szt. | 36 m-cy |  |  |  |  |  |
| 6 | Klimatyzator | 1 szt. | 36 m-cy |  |  |  |  |  |

Koszt dzierżawy urządzeń (część II): ................................ zł netto           Słownie: .................................................................................................................

Koszt dzierżawy urządzeń (część II): ................................ zł brutto          Słownie: .................................................................................................................

Część III:

Wartość netto oferty: .................................... zł

Słownie: .......................................................................................................................................................................................

(należy podać sumę: cenę netto odczynników i wszystkich pozostałych wyrobów medycznych wyznaczoną w części I oraz koszt dzierżawy urządzeń netto wyznaczony w części II, liczbowo i słownie)

Wartość brutto oferty: .................................... zł

Słownie: .......................................................................................................................................................................................

(należy podać sumę: cenę brutto odczynników i wszystkich pozostałych wyrobów medycznych wyznaczoną w części I oraz koszt dzierżawy urządzeń brutto wyznaczony w części II, liczbowo i słownie)

Część IV:

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

A.  SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO ANALIZATORA PODSTAWOWEGO

Analizator podstawowy (1 szt.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

- Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 r.;

- Parametry raportowane: RBC, HGB, HCT, MCV,MCH,MCHC,RDW,WBC,PLT, MPV, PDW, PCT, PLT-O, Retic, 3 frakcje dojrzałości Retic, NRBC, niedojrzałe granulocyty- podawane jako wartości % oraz #, odsetek mikrocytów i makrocytów, wszystkie wymienione parametry służą jako parametry diagnostyczne, widoczne na wyniku pacjenta, przesyłane do LIS;

- Możliwość oznaczania i raportowania na wyniku NRBC z automatyczną korektą WBC w każdym typie morfologii (również CBC);

- Pomiar bezpośredni hemoglobiny w retikulocytach do monitorowania anemii z niedoboru żelaza – uzyskany wynik przesyłany do LIS jako parametr diagnostyczny;

- Parametry diagnostyczne określające ilościowo stan aktywacji neutrofili oraz limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała ( w wartościach odsetkowych i bezwzględnych), pomocne w szybkim diagnozowaniu i różnicowaniu stanów zapalnych i infekcji. Parametry te powinny być mierzone z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i być dostępne w rutynowym badaniu morfologii (CBC +DIFF);

- Bezpośredni pomiar parametrów RBC, HCT, HGB, PLT, WBC (nie wyliczeniowe) w celu zwiększenia dokładności uzyskanych wyników dla tych parametrów, a również dokładności wyliczenia wskaźników związanych z nimi (MCH, MCHC, MCV);

- Weryfikacja oznaczeń  trombocytów w torze optycznym- uzyskany wynik przesyłany do LIS jako parametr diagnostyczny;

- Różnicowanie WBC na min. 5 populacji, metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej;

- Pomiar HGB niezależnie od pomiaru WBC, w osobnym torze pomiarowym, który minimalizuje interferencje ze strony lipidów i krwinek białych;

- Analizator posiada tryb dedykowany do pomiaru i weryfikacji próbek patologicznych ( nieprawidłowości w układzie krwinek białych), który pozwala na różnicowanie zmian o charakterze reaktywnym i złośliwym oraz umożliwia ocenę stanu układu odpornościowego;

- Możliwość badania komórek w płynach z jam ciała min. w zakresie liczby krwinek białych ze zróżnicowaniem na komórki jedno- i wielojądrzaste z wyliczeniem wartości względnych i bezwzględnych, liczby krwinek czerwonych oraz przesyłanie tych danych do systemu LIS. Badanie możliwe bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników;

- Wymagana liniowość dla oznaczanych ( bez wstępnego rozcieńczania ): WBC min. Do 400x 103 µl, RBC min. do 7000 x 103 µl, HGB min do 22 gdl, PLT min. do 4000 x 103 µl;

- Pięcio- lub sześcioczęściowy rozdział krwinek białych, wyrażony w % i wartościach bezwzględnych;

- Dodatkowy tryb przy próbkach leukopenicznych, możliwość dodatkowej weryfikacji przy większym rozcieńczeniu próbki;

- Max objętość krwi do wykonania pojedynczego oznaczenia 90 µl (zarówno w trybie manualnym jak i z podajnika);

- Możliwość wykonania morfologii u noworodków i małych dzieci (mikrometoda);

- Ilość oznaczeń min. 100/ godz.;

- System zabezpieczenia przed mikroskrzepami (czujnik aspiracji);

- Automatyczne czyszczenie igły pobierającej i aparatury pomiarowej;

- Możliwość stosowania różnych trybów pobierania próbki (automatyczne i ręczne);

- Możliwość stosowania probówek różnego typu w automatycznym podajniku próbek;

- Czytnik kodów paskowych w obu systemach pobierania;

- Możliwość oznaczania wszystkich parametrów z jednego pobrania, bez konieczności wstępnego przygotowania;

- Możliwość dowolnego wyboru profilu badań np. morfologii bez rozdziału leukocytów, bez użycia w tej opcji niektórych odczynników;

- Czytelny system  kontroli jakości jako część oprogramowania;

- Możliwość monitorowania poziomu odczynników i  ścieków;

- Odczynniki robocze, materiały kontrolne, inne akcesoria pochodzą od producenta analizatora;

- Wykonawca zapewni materiały naukowe w postaci opisów przypadków klinicznych zawierających przykłady wyników patologicznych, ich omówienie, opracowanych do analizatora;

- Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie odczynnikami poprzez system zużycia odczynników wraz z podaniem graficznym na monitorze informacji o poziomie ich zużycia w trakcie pracy analizatora;

- Gwarancja na analizator  wraz z wyposażeniem dodatkowym na cały okres trwania umowy;

- Całodobowa gotowość do przyjmowania zgłoszeń o awarii, czas skutecznej naprawy do 24 godz. przez 6 dni w tygodniu(poniedziałek – sobota);

- Instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki odczynników w języku polskim – dostarczone przy dostawie;

- Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, także RET, na trzech poziomach: niskim, normalnym i wysokim;

- Krew kontrolna dostępna także w probówkach systemu zamkniętego dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem. Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu lub dyskietki;

- Włączenie do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej Marcel;

- Stanowisko robocze – komputer zewnętrzny, monitor, drukarka, czytnik kodów kreskowych;

- UPS;

- Włączenie do bezpłatnej kontroli międzynarodowej w systemie on-line, opartej na codziennej kontroli, której wyniki są wysyłane automatycznie z analizatora, umożliwiającej uzyskanie  miesięcznych raportów oraz otrzymania certyfikatu uczestnictwa;

B.   SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO ANALIZATORA BACK-UP

Analizator back-up (1 szt.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

- Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2021r.;

- Parametry raportowane: RBC, HGB, HCT, MCV,MCH,MCHC,RDW,WBC,PLT, MPV, PDW, PCT, rozdział WBC na 5 populacji- podawane jako wartości % oraz #, mikrocytów i makrocytów, wszystkie wymienione parametry służą jako parametry diagnostyczne, widoczne na wyniku pacjenta, przesyłane do LIS.

- Różnicowanie WBC na min. 5 populacji, metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej;

- Pomiar HGB niezależnie od pomiaru WBC, w osobnym torze pomiarowym, który minimalizuje interferencje ze strony lipidów i krwinek białych;

- Wymagana liniowość dla oznaczanych parametrów (bez wstępnego rozcieńczania ): WBC min. do 400x 103 µl, RBC min. do 7000 x 103 µl, HGB min do 22 g/dl, PLT min. do 4000 x 103 µl;

- Pięcioczęściowy rozdział krwinek białych, wyrażony w % i wartościach bezwzględnych;

- Max objętość krwi do wykonania pojedynczego oznaczenia 30 µl;

- Możliwość wykonania morfologii u noworodków i małych dzieci (mikrometoda);

- Ilość oznaczeń min. 60/ godz.;

- System zabezpieczenia przed mikroskrzepami i informacji o nieprawidłowościach związanych z aspiracją krwi;

- Automatyczne czyszczenie igły pobierającej i aparatury pomiarowej;

- Możliwość stosowania różnych trybów pobierania próbki;

- Możliwość stosowania probówek różnego typu w automatycznym podajniku próbek;

- Czytnik kodów paskowych w obu systemach pobierania;

- Możliwość dowolnego wyboru profilu badań np. morfologii bez rozdziału leukocytów, bez zużycia  w tej opcji niektórych odczynników;

- Czytelny system kontroli jakości jako część oprogramowania;

- Możliwość monitorowania poziomu odczynników i  ścieków;

- Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie odczynnikami poprzez system zużycia odczynników wraz z podaniem graficznym na monitorze informacji o poziomie ich zużycia w trakcie pracy analizatora;

- Moduł kontroli jakości zawierający liczbowe i graficzne opracowanie wyników materiału kontrolnego w oprogramowaniu analizatora (wykresy Levey- Jennigsa), wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne;

- Odczynniki robocze, materiały kontrolne, inne akcesoria pochodzą od producenta analizatora;

- Analizator back-up pracujący na tych samych odczynnikach dla trybu CBC i CBC-DIFF co analizator podstawowy;

- Gwarancja na analizator  wraz z wyposażeniem dodatkowym na cały okres trwania umowy;

- Całodobowa gotowość do przyjmowania zgłoszeń o awarii, czas skutecznej naprawy do 24 godz. przez 6 dni w tygodniu(poniedziałek – sobota);

- Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim – dostarczona przy dostawie;

- Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów;

- Krew kontrolna dostępna w probówkach systemu zamkniętego. Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu lub dyskietki, krew kontrolna kompatybilna z krwią kontrolną do analizatora głównego;

- Włączenie do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej Marcel;

- UPS;

- System otwartego podawania próbek;

- Włączenie do bezpłatnej kontroli międzynarodowej w systemie on-line, opartej na codziennej kontroli, której wyniki są wysyłane automatycznie z analizatora, umożliwiającej uzyskanie  miesięcznych raportów oraz otrzymania certyfikatu uczestnictwa;

C.   Wymagania dotyczące systemu informatycznego obsługującego dzierżawione analizatory

Sprzęt informatyczny (1 kpl.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- wartość zestawu komputerowego:........................................................................................................

Wymagania dotyczące komputera

Procesor dwurdzeniowy, 8 GB RAM, HDD 250 GB, CD-RW, monitor 17’’LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000, UPS (400 VA), Windows 10 lub nowszy. System operacyjny klasy Proffesional. Dołączona mysz + klawiatura. Switch 8-port 1 Gbit. W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS 232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom + 1 (=minimum 2). Stacja robocza wyposażona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zależności od istniejących portów w stacji roboczej podłączony do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, Programowalny prefix i suffix. Drukarka laserowa wraz z nieodpłatną wymianą tonera, bębna. Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym iCentrum firmy Marcel.

D.   Mikroskop optyczny

Mikroskop optyczny (2 szt.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia : ................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość:  ................................................................................................................

E.   Mieszadło hematologiczne

Mieszadło hematologiczne (1 szt.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia : ................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość:  ................................................................................................................

E.   Klimatyzator

Klimatyzator (1 szt.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia : ................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość:  ................................................................................................................