Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.42.2021

Uwagi i objaśnienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, wyposażenie, itd.. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Opis Przedmiotu zamówienia:

| Zrobotyzowany system do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych - 1 szt. Nazwa oferowanego URZĄDZENIA: …………………………………………………..……. Producent: ………………………………………………………………………………….…..………… Typ: ……………………………………………………………………………………………………………… ROK PRODUKCJI (min. 2020): ………………………………………………………..……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | Jedno urządzenie do terapii kończyn dolnych we wszystkich fazach rehabilitacji. | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonywania pomiarów: - siły kończyn dolnych - propriocepcji - płynności ruchu | TAK |  |
| 3. | Możliwość treningu: - uni i bilateralnego - steper - leg press - pedałowanie - rytmiczna stymulacja - trening sensoryczny - trening opadającej stopy zgięcia grzbietowego i podeszwowego. | TAK |  |
| 4. | Automatyczne wykrycie spastyczności. | TAK |  |
| 5. | Trening za pomocą motywującego biofeedbacku w formie gier. | TAK |  |
| 6. | W zestawie wymienne elementy podstaw stóp do specjalnego treningu opadającej stopy. | TAK |  |
| 7. | Kompletna dokumentacja z przeprowadzonych badań oraz treningów. | TAK |  |
| 8. | Szeroka możliwość adaptacji do pacjentów. | TAK |  |
| 9. | Wielofunkcyjny fotel z regulacją siedzenia: góra-dół, przód-tył oraz pochylenia oparcia. | TAK |  |
| 10. | Możliwość pionizacji pacjenta na fotelu będącym w zestawie. | TAK |  |
| 11. | Pasy do stabilizacji tułowia. | TAK |  |
| 12. | Przystawka do diagnostyki i terapii kończyny górnej. | TAK |  |
| 13. | Pomiar 5 rodzajów chwytów ręki w skali 1-1000N (chwyt cylindryczny, chwyty szczypcowe, chwyt dwupunktowy, chwyt trójpunktowy). | TAK |  |
| 14. | Tryb diagnostyczny - indeks kontroli siły. | TAK |  |
| 15. | Program analizy chodu: pomiar parametrów chodu m.in. prędkość chodu, kadencja, długość cyklu chodu. | TAK |  |
| 16. | Minimum 6 ćwiczeń (gier jedno i dwuwymiarowych). | TAK |  |
| 17. | Możliwość porównania kończyny prawej i lewej. | TAK |  |
| 18. | Możliwość archiwizacji testów, porównania testów. | TAK |  |
| 19. | Rozszerzone oprogramowanie do oceny i terapii. | TAK |  |
| 20. | Wyposażenie: do trójpłaszczyznowego ruchu w nadgarstku, do łączonej terapii wszystkich części kończyny górnej, pasy, nakładki, zintegrowany czujnik siły i ruchu, 2 czujniki ruchu. | TAK |  |
| 21. | Bezprzewodowa łączność między komputerem, a czujnikami siły i ruchu. | TAK |  |
| 22. | Indukcyjne ładowanie wszystkich czujników, z możliwością ładowania wszystkich czujników jednocześnie. | TAK |  |
| 23. | Sygnalizacja statusu połączenia czujnika z oprogramowaniem, prawidłowego/niskiego poziomu naładowania baterii oraz trwania/zakończenia ładowania za pomocą wbudowanych diod LED. | TAK |  |
| 24. | Możliwość ciągłej pracy systemu bez ładowania min. 6 h. | TAK |  |
| 25. | Automatyczne przechodzenie czujników w stan uśpienia w przypadku dłuższego braku połączenia z oprogramowaniem celem oszczędności baterii. | TAK |  |
| 26. | Sygnalizacja aktywacji czujnika do działania za pomocą wibracji. | TAK |  |
| 27. | Bezprzewodowa praca urządzenia w odległości co najmniej 8 metrów od komputera w niezakłóconej przestrzeni. | TAK |  |
| 28. | Komputer ALL-IN-ONE z przegubem do regulacji nachylenia. | TAK |  |
| 29. | 1 kanał EMG z funkcją elektrostymulacji. | TAK |  |
| 30. | Obiektywne dane o wartości napięcia w czasie skurczu i czasie reakcji. | TAK |  |
| 31. | 8 gier EMG biofeedback do ćwiczeń relaksacji, wzmacniania mięśni, koordynacji. | TAK |  |
| 32. | Oprogramowanie umożliwiające wizualizowanie i zapisywanie wyników terapii oraz ich przesyłanie do konsultacji specjalisty. | TAK |  |

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (w %) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrobotyzowany system do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………………             Słownie:  ....................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………………            Słownie:  .....................................................................................