Umowa nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0090/21-00 z dnia 11.05.2021 r.

Projekt pn. „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym i Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0090/21

Załącznik nr 1.1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.18.2022

PAKIET NR 1

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Napęd ortopedyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Napęd akumulatorowy wiertarsko-wkrętarski obudowa tytanowa, pistoletowa, dostosowana do mycia we wszystkich środkach; silnik bezszczotkowy o mocy 250W (+/-10%); płynnie regulowane obroty, zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu, możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji; kaniulacja śr. 4,0 mm; blokada przed niezamierzonym uruchomieniem; dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie; akumulatory niesterylizowane umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator; możliwość zasilania z sieci elektrycznej dodatkową przystawką |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Bateria duża akumulator litowo-jonowy lub NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą; możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pokrywa komory akumulatora |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Nasadka frezerska AO kaniulacja śr. 4,0 mm; moment obrotowy 19 Nm; płynnie regulowana prędkość obrotowa min w zakresie 0-250 obr./min. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Nasadka frezerska Harris kaniulacja śr. 4,0 mm; moment obrotowy 19 Nm; płynnie regulowana prędkość obrotowa min w zakresie 0-250 obr./min. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Nasadka wiertarska Jacobs nasadka wiertarska trójszczękowa Jacobs z kluczykiem; zakres chwytu 0,6 - 6,5mm: kaniulacja śr. 4,0 mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-1000 obr./min.; moment obrotowy min. 4 Nm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Nasadka wiertarska małe AO kaniulacja śr. 4,0 mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-1000 obr./min.; moment obrotowy min. 4 Nm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Nasadka wiertarska mała Hex nasadka wiertarska heksagonalna; kaniulacja śr. 4,0 mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-1000 obr./min.; moment obrotowy min. 4 Nm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Piła oscylacyjna tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia we wszystkich środkach, silnik bezszczotkowy o mocy 250W (+/-10%); płynnie regulowana oscylacja 0-13000 osc./min.; blokada przed niezamierzonym uruchomieniem; głowica obrotowa 360º; brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą; akumulatory niesterylizowane umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator; możliwość zasilania z sieci elektrycznej dodatkową przystawką |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Kosz stalowy na duże napędy kosz stalowy, perforowany ze stelażem i uchwytami do 2 napędów, nasadek, pokrywy akumulatorów, brzeszczotów i osłony do drutu Kirschnera; umożliwiające mycie mechaniczne wszystkich elementów napędów |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Wanna kontenera w standardzie 1/1; wykonana z aluminium z uchwytami; uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Pokrywa kontenera podwójny system zabezpieczeń: plomby papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe; filtr mikroporowy, teflonowy |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Tabliczka identyfikacyjna możliwy indywidualny opis |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| - Napęd ortopedyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Napęd akumulatorowy wiertarsko-pilarski obudowa tytanowa, pistoletowa, dostosowana do mycia we wszystkich środkach; silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 85W (+/-5%); płynnie regulowane obroty, zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu, możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji; kaniulacja śr. 3,2 mm; blokada przed niezamierzonym uruchomieniem; dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie; akumulatory niesterylizowane umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator; możliwość zasilania z sieci elektrycznej dodatkową przystawką |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Bateria mała akumulator litowo-jonowy lub NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą; możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Pokrywa komory akumulatora |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Nasadka wiertarska małe AO kaniulacja śr. 2,8 mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-1250 obr./min.; moment obrotowy min. 1,5 Nm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Nasadka frezerska AO do rozwiertaków nowego typu kaniulacja śr. 3,2 mm; moment obrotowy 5Nm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-300 obr./min. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Adapter z AO na DIN do rozwiertaków szpikowych starego typu adapter do rozwiertaków szpikowych starego typu, kaniulowany |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Nasadka wiertarska Jacobs nasadka wiertarska trójszczękowa Jacobs z kluczykiem; zakres chwytu 0,5 - 4mm: kaniulacja śr. 4,0 mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-1250 obr./min.; moment obrotowy min. 1,5Nm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Nasadka do drutów Kirschnera kaniulacja śr. 3,2 mm; zakres chwytu 0,6-3,2 mm; płynnie regulowana prędkość obrotowa 0-1250 obr./min. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Nasadka piły oscylacyjnej oscylacje płynnie regulowane w zakresie 0-15750 osc./min. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Kosz stalowy na mały napęd kosz stalowy, perforowany ze stelażem i uchwytami do 1 napędów, nasadek, pokrywy akumulatora, brzeszczotów i osłony do drutu Kirschnera; umożliwiający mycie mechaniczne wszystkich elementów napędów |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Wanna kontenera w standardzie 1/1; wykonana z aluminium z uchwytami; uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Pokrywa kontenera podwójny system zabezpieczeń: plomby papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe; filtr mikroporowy, teflonowy |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Tabliczka identyfikacyjna możliwy indywidualny opis |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Ładowarka ładowarka elektroniczna z 4 gniazdami akumulatorów, ze wskaźnikiem ładowania przy każdym gnieździe; uniwersalna; system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów; wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych; proces ładowania pulsacyjnego zapewniający optymalny, maksymalny stan naładowania akumulatorów (bez histerezy pojemnościowej) |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Przewód przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | ----- |  |